# 全球与中国足球穿戴硬件、视觉感知与技战术分析系统深度研究报告

研究截点：2026 年 8 月 20 日｜面向：足球技战术算法与硬件产品研发团队

## 执行摘要与战略结论

足球技战术数字化已经形成三个相互融合的技术路线：球员穿戴式 EPTS、光学/视频跟踪、事件与战术模型。Catapult、STATSports、Fitogether、KINEXON 等代表第一类；Second Spectrum、TRACAB、SkillCorner、Spiideo、Pixellot、Veo 等代表第二类；Hudl Sportscode、Metrica Sports、Catapult OpenField/Pro Video Suite 等则向分析工作流延伸。FIFA 的 EPTS Quality Programme 已同时覆盖 wearable 与 optical tracking，并从 2023 年开始为通过额外验证的下肢穿戴设备提供进入认证体系的路径，因此“背心 + 脚踝/球鞋传感器 + 视觉”在规则层面是可行方向，但正式比赛产品必须从设计之初按 EPTS 安全与性能测试要求开发。[1]

本报告最核心的建议是：不要把传统“小基线双目深度相机”设计成整场比赛定位系统的主传感器。 例如 Stereolabs ZED X 的双目基线只有 120 mm，RealSense D455 官方建议深度工作距离约为 0.6–6 m，OAK-D Pro 系列的典型有效深度同样处于数米到十余米量级；而一块标准足球场纵向距离超过 100 m。双目三角测距误差近似随距离平方增长，因此 compact stereo 很适合近距离动作、门区、实验室以及局部三维分析，但不适合作为 50–100 m 距离下的整场球员主定位系统。[2]

与之形成鲜明对比的是，当前成熟足球跟踪系统普遍使用高位固定广角/多摄像机 + 球场几何标定 + 2D/3D 多目标跟踪。SkillCorner 已能从单路 broadcast/tactical/wide-angle 视频恢复球员和足球位置；Second Spectrum 的光学系统已通过 FIFA Quality 测试；Spiideo、Pixellot 的固定系统使用全景或多摄阵列；MLS 对 Second Spectrum 的官方说明显示其可对球员、裁判和足球以 25 Hz 进行跟踪。[3]

因此，对你们这样已经有足球技战术算法团队、希望通过零部件二次开发形成产品的公司，最合理的产品路线不是复制 Catapult，而是建立一个具有自己数据闭环的多模态系统：

第一代：GNSS/IMU/ECG 背心 + 2–4 路同步全场相机 + 球员/足球视觉跟踪 + 技战术分析。
第二代：RTK + 可选 UWB + 脚踝/鞋传感器 + 多模态身份绑定 + 实时战术状态重建。
第三代：视觉为主、穿戴为校准与生理数据源，通过自有多模态数据训练“无背心也能工作”的视觉模型。

这条路线的商业意义在于：背心提供高频惯性、明确的 Player ID、心率及可靠轨迹先验，相机提供足球、对手、裁判、姿态、球场空间和事件语义。二者结合后，可以解决纯视觉最难的长时间遮挡/身份交换问题，同时又解决纯 GPS 系统看不到“球在哪里、身体做了什么、双方队形如何互动”的问题。现有 Catapult Vector、STATSports Apex、KINEXON 和 SkillCorner/Second Spectrum 的产品边界也说明，这两类信息长期互补而不是互相替代。[4]

从 MVP 优先级看，建议不要第一版同时做 RTK、UWB、LTE、呼吸、温度、PPG、鞋垫压力和双目 3D。最小可用硬件应集中在四个高价值信号：GNSS、6/9 轴 IMU、ECG 心率/RR、相机。呼吸与皮温可以在第二阶段加入；UWB 主要解决室内、棚顶、多路径严重场地以及高精度 ground truth；LTE/5G 应放在场边网关而不是每位球员身上，以控制功耗、成本和无线认证复杂度。

推荐总体产品结构如下。

## 市场格局、主要厂商与产品对比

国际高水平足球的穿戴式 EPTS 已经相当成熟。Catapult Vector Pro 公开规格包括 53 g、10 Hz GPS/GLONASS/SBAS 或 18 Hz GPS 模式、100 Hz 输出的惯性数据、UWB、BLE 5 和 ECG-derived heart rate；STATSports Apex 系列则持续通过 FIFA Quality 测试，新一代 Apex 2.0 引入 RTK；Fitogether 目前也将 RTK-GNSS 与 100 Hz IMU 作为核心定位路线，并于 2025 年继续成为 FIFA Preferred Provider。[5]

KINEXON 的差异化路线是 LPS/UWB：其 PERFORM 系统公开宣称定位精度低于 10 cm、延迟低于 100 ms，并支持 200+ 指标、视频同步与开放 API；典型基础设施需要在场馆周围配置约 12 个以上 UWB anchors。它说明 UWB 可以做到比普通 GNSS 更稳定的局域定位，但代价是基础设施安装，这决定了 UWB 更适合训练基地、职业俱乐部和固定场馆，而不是低成本草根赛事。[6]

脚部/脚踝方向则值得特别关注。Playermaker 2.0 使用安装在球鞋两侧的传感器，公开价格为 US$199，采样达到每秒 1,000 次，能够生成触球、持球、射门力量、冲刺、转向等 25 类指标。FIFA 的 EPTS 认证体系已经为符合附加验证要求的 lower-limb wearable 开辟路径，因此你们未来把“背心负责定位与生理、脚踝/鞋模块负责触球与动作”拆成两个设备，是比把所有传感器塞进一个背心更合理的模块化架构。[7]

中国本土已经有值得对标的专用足球企业。Gengee（简极科技）的公开产品线包含基于 UWB 的 INSAIT KS 球员/足球追踪以及 INSAIT JOY 智能护腿板，后者面向身体和技术指标采集；公司公开介绍称产品已经覆盖 70 多个国家、超过 1 万家俱乐部/学校和 25 万余名球员。对中国创业团队而言，它是比消费级智能手表厂商更直接的本土竞品与供应链参考。[8]

| 厂商/产品 | 主要传感方案 | 公开关键规格或特点 | 软件/分析 | 公开价格与商业模式 | 对你们的参考价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catapult Vector Pro / Vector 8 | GNSS + IMU + ECG HR + UWB | Vector Pro：53 g；10/18 Hz GPS；IMU 内部最高 1 kHz、100 Hz 输出；BLE 5/UWB；Vector 8 于 2025 年推出并强化视频工作流。[9] | OpenField、Pro Video Suite | 企业版询价制。[10] | 产品定义、EPTS 指标体系、视频融合标杆 |
| STATSports Apex / Apex 2.0 | GNSS/RTK + 100 Hz IMU + HR | 传统 tracker 10 Hz GPS、100 Hz accel/gyro；Apex 2.0 引入 RTK；FIFA Quality。[11] | Sonra | 企业询价；Academy 单人版曾公开约 €220。[12] | RTK 背心直接竞品 |
| Fitogether | RTK-GNSS + IMU | 官方技术路线为 RTK-GNSS + 100 Hz IMU，强调厘米级定位；2025 年续任 FIFA Preferred Provider。[13] | 球员负荷与表现平台 | 企业询价 | “RTK 替代普通 10 Hz GPS”的重要参考 |
| KINEXON PERFORM | UWB LPS + IMU | 官方宣称 <10 cm、<100 ms；200+ metrics；约 12+ anchors；支持视频同步/API。[6] | PERFORM | 项目询价 | 固定训练基地定位与 RTK 的主要备选 |
| Polar Team Pro / H10 | ECG + GPS/运动数据 | Team Pro 面向球队实时 HR；H10 是 ECG 胸带，BLE/ANT+、最高约 400 h 电池。[14] | Polar Team | H10 官方公开价约 US$104.95。[15] | MVP 阶段可直接把 H10 当 HR ground truth |
| Playermaker 2.0 | 双脚鞋载高频 IMU | 1,000 samples/s；25 类技术/运动指标；FIFA 相关认证路线。[16] | 手机/App 分析 | US$199。[16] | 脚踝/球鞋二代模块最佳对标 |
| Gengee INSAIT | UWB / 智能护腿板 | KS 球员+足球追踪；JOY 面向 18+ 类体能/技术指标。[8] | INSAIT 平台 | 商业询价 | 中国本土直接竞品 |
| Veo Cam 3 | 双 4K 广角摄像头 | 双 4K、约 180° FOV、AI 自动跟随，电池最长约 6.5 h。[17] | Veo Analytics、heatmap/player tracking | 当前订阅方案约从 US$117/月起，硬件随市场/套餐变化。[18] | 低安装门槛比赛拍摄产品参考 |
| Spiideo | 固定多摄/全景 | 产品覆盖 4K–12K 级阵列、约 70–170° FOV，并自动跟踪球员。[19] | AutoData / Performance | 企业订阅/询价 | 多摄固定场馆模式 |
| Pixellot | AI 多摄阵列 | Show S3 使用 12K triple-camera array。[20] | 自动制作、分析 | 企业/项目制 | 自动制作 + 算法服务参考 |
| Hudl Focus Flex | 便携式宽角 AI 相机 | 180° tactical view、1080p output、约 500 GB 本地存储。[21] | Hudl / Sportscode | 硬件+SaaS | 教练工作流与分析 UI 标杆 |
| SkillCorner | 单目 broadcast CV | 可从单路 broadcast/tactical/wide-angle 视频提取球员与足球 XY；商业服务可在赛后约数小时输出 tracking CSV。[22] | Tracking / Physical / Dynamic Events | 数据 SaaS | 证明“单目视频→轨迹→战术分析”在商业上成立 |
| Second Spectrum | 多摄光学 | FIFA Quality validated；MLS 官方称可 25 Hz 跟踪球员、裁判、足球。[23] | 联赛级实时分析 | 联赛级项目 | 视觉 tracking 的最高档对标 |
| TRACAB / EA | 多摄 CV | 多摄计算机视觉产生球员/足球近实时位置数据。[24] | 联赛/媒体数据平台 | 企业项目 | 联赛级 optical tracking 对标 |

价格不能简单横向比较。 Playermaker、STATSports Academy、Polar H10 是单人消费者/小团队设备，Catapult、KINEXON、Second Spectrum、Spiideo 等则大量采用企业询价、场馆安装或 SaaS 模式。真正值得你们关注的是：“每球员硬件成本”只是产品成本的一小部分，球场摄像、场边计算、算法订阅、数据存储和人工运营才决定俱乐部的总拥有成本。 这也是自研团队通过标准化摄像头和模块化背心降低成本的机会。

## 穿戴硬件与视觉方案技术选型

背心的第一原则应是“定位、运动、生理分层设计”。 GNSS/RTK 负责绝对位置，IMU 负责 100 Hz 以上的短时运动动态和 GNSS 断续补偿，ECG 负责心率/RR，BLE/UWB 负责场边通信；这些数据的时间戳必须在设备端生成，而不能以“手机收到数据的时间”作为采样时间。Catapult 和 STATSports 当前产品的组合本质上也是 GNSS + 高频 IMU + ECG/HR。[25]

对于心率传感，首选 ECG 而不是在背心上使用 PPG。Polar H10 以及 Catapult 的产品路线均使用电信号/ECG-derived HR；在自行开发时，可以使用 Analog Devices MAX30001——其集成 ECG、R-R 与 BioZ respiration——或者 TI ADS1292R 的 24-bit ECG/respiration AFE。PPG 如 MAX86141 可以作为手腕、耳部或恢复监测方向的辅助，但足球高速运动中的运动伪影会使躯干 PPG 的验证难度明显增加。[26]

呼吸可以尝试通过 ECG 电极之间的胸阻抗变化估计，而不必增加机械呼吸带；MAX30001 与 ADS1292R 都提供相应 BioZ/respiration 前端。但在冲刺、身体碰撞和衣物滑动情况下，应将该数据定义为“训练辅助指标”，先做 signal quality index，而不是直接将其包装成医疗意义上的呼吸诊断。皮肤温度则可以使用 MAX30208 一类 ±0.1°C 级局部温度传感器，但“皮温”不应被宣传为“核心体温”。[27]

推荐模块化 BOM 如下。价格为本报告按小批量/约 1,000 台级采购的工程预算区间，并非厂商正式报价；原型阶段通常明显高于此价格。

| 模块 | 推荐器件/方向 | 目标规格 | 工程采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS/RTK | Quectel LC29H / u-blox NEO-F9P、ZED 系列 | 双频/多星座；10–20 Hz；RTCM corrections | ¥180–550 |
| MCU/BLE | Nordic nRF5340 | 双核 Cortex-M33；BLE；传感器实时处理 | ¥35–70 |
| IMU | Bosch BMI270 / BMI423 | ≥100 Hz 对外输出；最好支持 ±32 g / 高角速度档 | ¥15–40 |
| ECG/呼吸 | MAX30001 或 ADS1292R | ECG 250–500 Hz 设计目标；R-R；BioZ respiration | ¥35–100 |
| PPG 可选 | MAX86141 | HR/SpO₂ 研究模块 | ¥25–60 |
| 温度 | MAX30208 | Skin temperature | ¥10–25 |
| UWB 可选 | Qorvo DWM3001C | TWR/TDoA + BLE；集成天线 | ¥120–250 |
| LTE 可选 | nRF9151 / Quectel BG95 | LTE-M/NB-IoT；不建议第一代每球员部署 | ¥80–180 |
| PMIC | TI BQ25120A 等 | LiPo charging + power rails | ¥15–35 |
| 电池 | 500–800 mAh LiPo | 目标 6–8 h | ¥20–45 |
| 天线 | GNSS ceramic/FPC + BLE/UWB | 做人体加载状态下 OTA 调优 | ¥20–80 |
| PCB/FPC/组装 | 4–6 层 RF PCB | 软硬结合或小型刚性 PCB | ¥80–180 |
| 外壳 | TPU/PC+TPU | 圆角、无硬凸起、IP67 目标 | ¥30–100 |
| 导电背心 | 导电纱/可拆电极 | ECG electrode + 可洗 textile | ¥80–200 |

相关核心芯片的官方资料显示，LC29H 是 12.2×16×2.5 mm 级双频高精度 GNSS 模组，nRF5340 为低功耗双核无线 SoC；BMI270/BMI423 面向 wearable/high-dynamic IMU；DWM3001C 则集成 UWB、BLE MCU、加速度计和天线，适合快速做 UWB prototype。[28]

中国版本的 UWB 选型必须特别处理。 工信部《超宽带（UWB）设备无线电管理暂行规定》自 2025 年 8 月 1 日起实施，规定 UWB 设备使用频率为 7163–8812 MHz，在中国生产或进口销售使用的产品应满足相应技术要求并申请无线电发射设备型号核准。Qorvo DWM3001C 支持 Channel 5（约 6.5 GHz）和 Channel 9（约 8 GHz），因此中国产品不能简单照搬海外默认 channel plan，建议直接按符合中国新频率范围的配置完成射频设计与 SRRC 预检。[29]

通信架构建议使用“球员端低功耗、场边端高带宽”。 背心采用 BLE/UWB 发送统计量和低速 raw snippets，本地 flash 保存完整原始数据；场边 gateway 再用 Ethernet/Wi-Fi/5G 上传云端。这样比给 24 名球员分别安装 LTE 模组更省功耗，也减少 SIM、运营费和 RF 认证复杂度。nRF9151/BG95 可以保留给场边 gateway、裁判设备或特殊远程场景。[30]

脚踝/球鞋模块建议与背心分离。 第二代设备可在每只脚增加 6-axis IMU，采样 200–1,000 Hz，识别触球、射门、传球、变向、脚型与左右脚。Playermaker 每秒 1,000 次采样和鞋载布局说明这一方向已有成熟商业验证。压力传感器真正有价值的位置也不是胸背，而是鞋垫：用于足底压力中心、步态、触地阶段和左右负荷，但鞋垫耐汗、弯折、校准和尺码 SKU 会明显增加硬件复杂度，建议放在第三阶段。[16]

视觉技术路线应按“全场覆盖能力”而不是“是否能输出 depth map”来排序：

| 方案 | 典型产品/规格 | 整场足球适用性 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步多摄 RGB | 2–4 路 4K、50/60 fps、global shutter、硬件同步/PTP | ★★★★★ | 主方案；球员/球检测 + 球场 Homography + multi-view |
| 高位单目超广角 | SkillCorner 已证明单路 broadcast 可恢复 tracking。[31] | ★★★★☆ | 成本最低；遮挡与远端分辨率较差 |
| compact stereo | ZED X：2×1920×1200@60、120 mm baseline、global shutter、GMSL2/IP67。[32] | ★★☆☆☆ | 门区、局部 3D、动作研究；不作为全场主定位 |
| RealSense depth | D455：1280×720 depth，最高 90 fps，典型 0.6–6 m。[33] | ★☆☆☆☆ | 实验室、近距离标定 |
| OAK-D Pro | Edge AI + active stereo；OAK-D Pro US$429，Pro W PoE 约 US$679。[34] | ★★☆☆☆ | 门后/训练动作节点；便于边缘部署 |
| 事件相机 | Prophesee EVK4：1280×720、pixel latency <100 μs；iniVation DVXplorer <1 ms。[35] | ★★☆☆☆ | 高速足球、射门/门线研究的辅助传感器 |
| 长距 LiDAR | Ouster OS1 10% 反射率约 90 m、最高 10.4M points/s；OS2 可达约 200 m@10%。[36] | ★★☆☆☆ | 可做 ground truth/特殊场馆；成本、遮挡和点密度限制明显 |
| 低成本 360° LiDAR | Livox Mid-360：40 m@10%，200k points/s、PTPv2/GPS sync。[37] | ★★☆☆☆ | 室内训练、小场地或标定；标准大场距离不足 |
| UWB + RGB | KINEXON 类 LPS + 全场视觉 | ★★★★★ | 固定训练基地最稳健，但需 anchors |
| RTK + RGB | Fitogether 类 RTK + 多摄 | ★★★★★ | 你们最值得优先开发的专业训练版 |

如果受预算限制只能安装两个相机，我建议的“双目”不是把两个镜头做成 10–20 cm 基线的 stereo camera，而是将两台 4K global-shutter 相机放在高位、相隔数米至数十米，形成 large-baseline multi-view。两台各覆盖约半场并保留中场重叠区，利用球场白线求内外参和 Homography；球员落脚点用平面投影，足球在空中时用双视角 triangulation。这个结构比 compact stereo 更符合足球场几何，也更容易扩展成 4-camera system。

## 软件、算法、技战术分析与开放数据集

软件平台的核心不应是“给 GPS 做 dashboard”，而应该构建统一的 Game State Reconstruction：

St={Pi(x,y,vx,vy,θ,ID,HR,load), Ball(x,y,z,v), Possession, GameContext}

一旦能在 10–25 Hz 以上持续重建这个状态，你们后面的阵型、压迫、跑位、空间利用、transition、physical load 都成为状态上的算法，而不是分别维护很多互不一致的 CV 模型。SoccerNet 近年来已经把 Game State Reconstruction、camera calibration、player tracking、re-identification、action spotting 等任务组合在同一足球视觉研究体系中，2025 年挑战又加入 monocular depth、multi-view foul recognition 等任务。[38]

推荐算法栈如下：

| 层级 | 推荐技术路线 | 候选开源/论文 | 你们应形成的自有 IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 球场标定 | White-line/arc/keypoint detection → camera pose → Homography | SoccerNet Calibration、BroadTrack | 自动校准、镜头漂移自修正 |
| 人/球检测 | player/referee/goalkeeper/ball detector；足球单独高分辨率 head | RT-DETR | 远距离小球、雨夜、强光 domain adaptation |
| 单摄 MOT | Kalman/IoU + appearance embedding | ByteTrack | 足球场特有遮挡与队友外观相似问题 |
| Multi-camera tracking | epipolar/pitch-coordinate gating + Re-ID + graph association | SoccerTrack v2 / GSR | 跨摄像头 ID fusion |
| 姿态 | Player crop → 2D pose；局部多视角时 3D pose | MMPose / RTMPose | 低分辨率运动员姿态和动作语义 |
| 穿戴融合 | Error-State EKF / UKF / Factor Graph | GTSAM | GNSS/RTK + IMU + UWB + vision 自适应加权 |
| 球员身份绑定 | wearable XY ↔ vision tracks Hungarian/JPDA + jersey OCR | 自研 | 视觉 ID 与 Player ID 长期锁定 |
| Action spotting | TCN/Transformer/Video Transformer + ball/player context | SoccerNet Action Spotting | Pass/shot/carry/duel/press/turnover 等自有事件体系 |
| 数据标准层 | tracking/event schema normalization | Kloppy | 自有 Football Common State Schema |
| Tactical analytics | graph + geometry + rules + temporal models | Metrica Codeball 等 | 战术指标体系与模型 |

RT-DETR 是端到端实时检测 Transformer 的代表性实现，其官方代码采用 Apache-2.0；ByteTrack 的核心思想是在 MOT 中重新关联低置信度 detection，从而减少遮挡导致的 trajectory fragmentation；RTMPose 则专门针对实时多人姿态估计优化。这三者非常适合作为第一版 baseline，而不是从零重新造 detector、tracker 和 pose backbone。[39]

足球场标定尤其关键。SoccerNet 的 calibration 数据基于约 500 场完整 broadcast match 建立了相机标定和球员定位基准；2025 年 BroadTrack 又针对 broadcast soccer camera tracking 提出了更强的时序相机跟踪方法。也就是说，相机标定应该作为独立深度模型维护，而不能只在安装时手工点四个角以后永久固定。[40]

技战术层建议先做可解释指标，再做端到端 AI。第一层即可从 XY 轨迹计算 team centroid、width、length、compactness、defensive line height、player spacing、convex hull、Voronoi/control regions、occupancy、heatmap、speed/acceleration；第二层从球员、足球和 possession 构造 pressure、support、overlap、underlap、line break、switch、counterattack、recovery run、rest defence；第三层再用动态图神经网络或时序 Transformer 学习团队之间的空间互动。

最有壁垒的算法并不是“热力图”，而是以下几个方向：球权状态估计、持球人的 pressure probability、无球队员跑动意图、传球选择集合、passing lane、defensive-line break、空间控制/Pitch Control、attack/defence phase segmentation，以及整场 formation/role 的动态变化。这些指标需要“足球 + 双方 22 名球员 + 时序上下文”，因此也是视觉和穿戴融合之后最值得做成自有模型的部分。

商业分析软件方面，Hudl Sportscode 仍然强调自定义 coding、脚本、live capture 和多角度分析；Metrica Sports 的平台将自动 field/player tracking 与 video/telestration 结合；SkillCorner 则以 tracking 数据为核心向 physical/dynamic events 延伸。你们更适合借鉴这些产品的 workflow，而不是复刻 UI：真正应该掌握的是 tracking、fusion、event detection 与 tactical metrics 四个核心数据层。[41]

截至 2026 年最值得研发团队优先下载的开放/研究可访问数据集如下。 “开放”不等于“可自由商用”，尤其 broadcast 视频通常涉及单独的视频版权，因此训练商业模型之前必须逐项核查许可证。

| 数据集 | 数据类型与规模 | 标注 | 许可/使用注意 | 最适合的研发任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SoccerTrack v2 | 2025；约 10 场、约 900 min full-pitch 4K multi-view 数据。[42] | GSR：2D pitch XY、persistent ID、号码、角色/球队；Ball Action Spotting | 公开研究仓库；商用前核验 repository/data LICENSE | 多摄 MOT、GSR、球员轨迹、跨摄融合 |
| SoccerNet | Action Spotting 包含 500 场完整比赛；2025/26 持续增加 GSR、ball action 等任务。[43] | 17 类 action；tracking、Re-ID、calibration、GSR 等 | 按 SoccerNet research terms 获取；不是默认的自由商用视频素材 | 足球视觉基础训练集 |
| SkillCorner Open Data | 10 场 2024/25 澳大利亚 A-League broadcast tracking + Dynamic Events；另有赛季 physical aggregate。[44] | Player/ball trajectories、dynamic events | 公共仓库；使用前核验最新 data licence | 轨迹→战术事件、physical metrics |
| StatsBomb Open Data / 360 | 大量事件数据；部分比赛有 StatsBomb 360 freeze-frame。[45] | Pass/shot/carry/duel 等事件；360 周边球员 | StatsBomb Public Data User Agreement；发布成果需按其要求署名。[45] | xG、possession value、事件模型 |
| Metrica Sports Sample Data | 3 场匿名化、同步 tracking + event；Game 3 提供 FIFA EPTS 格式。[46] | 双方 XY + ball + event | Sample data；商用前核查数据条款 | Tracking analytics、pitch control、同步验证 |
| SoccerMon | 两支精英女足球队、2 年；33,849 subjective reports + 10,075 objective reports，包含超过 60 亿 GPS position records；约 99 GB。[47] | GPS、训练/健康相关客观和主观报告 | Zenodo 开放研究数据；按记录页许可和论文条款使用 | 负荷模型、训练量、伤病/恢复研究 |
| SportsMOT | 240 个篮球/足球/排球 clips；720p/25fps；平均约 485 frames。[48] | MOT17 格式 player boxes + IDs | 研究 benchmark；原始片段来自公开体育视频，商业训练需单独评估视频版权 | 复杂运动 MOT、遮挡、ID association |
| TeamTrack | 足球、篮球、手球 full-pitch/high-resolution 多目标跟踪 benchmark。[49] | Player detection/tracking/trajectory | 研究仓库；核验数据许可 | Full-pitch MOT、trajectory forecasting |
| Football IMU + VICON | 约 987 MB；足球动作 IMU + VICON reference。[50] | IMU 与 motion-capture reference | Zenodo Open dataset；具体许可字段使用前再次核查 | IMU 算法与动作/负荷验证 |
| SoccerNet 2025 GSR / Monocular Depth | 2025 challenge 包含 Game State Reconstruction 与 monocular depth。[51] | Player state/depth | SoccerNet research terms | 单目→球场坐标、未来去背心化 |

对你们而言，训练顺序不应该把所有数据集混在一起。SoccerTrack v2 + SoccerNet 用来建立视觉 detection/tracking/calibration；SkillCorner + Metrica 用来建立 tactical trajectory layer；StatsBomb/360 用于事件价值模型；SoccerMon + IMU/VICON 用于 wearable load/IMU 模型。随后再用你们自己的“视觉 + RTK/背心 ground truth”数据进行 domain adaptation，这部分数据才会成为真正的长期数据资产。[52]

## 推荐系统架构与技术实现路线

建议最终硬件形成三个 SKU，而不是一个设备覆盖所有人群。

Professional Vest 面向职业队与青训基地：RTK-GNSS + IMU + ECG + BLE，UWB optional；Lite Vest 面向校园/业余：普通 multi-band GNSS + IMU + HR strap integration，不做 RTK/UWB；Foot Node 作为第二代插件，用左右脚高频 IMU 提供触球与动作数据。这样既有低价入口，又不会为了 ¥100–300 的传感器差价破坏专业版本的定位性能。

第一版原型甚至不必立即自行设计 ECG 电极。可以先使用 Polar H10 BLE + 自研 GNSS/IMU board + cameras，快速打通“Player ID—轨迹—心率—视觉 track”的数据链路；等算法和用户需求验证后，再将 MAX30001/ADS1292R 和导电 textile 做进背心。Polar H10 已经是成熟 ECG 胸带，并支持 BLE，因此可以显著减少最早阶段同时调试 RF、ECG electrode 和 textile 的系统风险。[53]

定位融合建议采用以下频率结构：

| 信号 | 推荐采样/输出目标 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| RTK/GNSS | 10–20 Hz | 全局绝对坐标 |
| IMU Acc/Gyro | 100–200 Hz；内部可更高 | 速度/加速度、姿态、短时 dead reckoning |
| 脚部 IMU | 500–1,000 Hz | kick/contact/footwork |
| ECG | 250–500 Hz | R peak、HR、RR |
| Respiration/BioZ | 25–100 Hz | 呼吸趋势 |
| RGB cameras | 50/60 fps | Player/ball tracking |
| Event camera 可选 | asynchronous sub-ms | 高速球辅助 |
| Tactical game state | 10–25 Hz | 下游战术模型统一接口 |

这是研发目标，而不是 FIFA 对所有设备强制规定的采样率。成熟产品的公开规格可看到 10–18 Hz GNSS、100 Hz 级 IMU 是现有 EPTS 的常见水平，而脚部产品已经达到 1,000 samples/s。[54]

同步系统是整个项目最容易被低估的部分。 推荐在场边放置 GNSS-disciplined grandmaster：相机通过 IEEE 1588 PTP 或硬件 trigger 同步；RTK base 和 wearable 使用 GNSS PPS；BLE 数据包包含设备 monotonic timestamp + GNSS UTC mapping；边缘服务器定期估计每个设备的 clock offset/drift。Livox Mid-360 等传感器本身已经支持 PTPv2/GPS synchronization，说明这套时间架构也便于未来加入 LiDAR。[37]

工程目标建议设为：camera-to-camera 时间误差 ≤1 ms；wearable-to-camera 对齐 ≤5 ms；每个传感数据必须同时保存 device_timestamp、UTC_timestamp、sync_uncertainty。否则一个球员以 8 m/s 冲刺时，仅 100 ms 的时间误差就能造成约 0.8 m 的 apparent position disagreement，算法会误判成 GNSS 或视觉定位错误。

融合算法不应简单计算“GPS XY 与视觉 XY 的平均值”。推荐建立 per-player Error-State EKF 或 factor graph，状态至少包含位置、速度、heading 和 IMU bias；RTK/UWB/vision 作为不同 measurement factors。每个数据源都带 covariance/confidence，检测到 GNSS multipath、UWB NLOS 或 vision occlusion 时动态增大对应协方差。穿戴 ID 与视觉 track 的 association 则在 pitch coordinates 上执行 Hungarian/JPDA，再加入 jersey OCR、team colour、appearance embedding 和运动连续性。

球的处理必须独立于球员。足球体积小、速度快、会离地，而且不存在 wearable ID，因此应使用 high-resolution detector + temporal track + physics prior + multi-view triangulation。如果只有一个相机，则落地阶段可投影到 pitch plane，空中阶段应输出 z/3D confidence = unknown/low；有两个以上相机时再恢复 XYZ。事件相机尤其适合作为门后或射门训练的辅助传感器，因为 Prophesee EVK4 的像素事件延迟低于 100 μs，远低于常规 50/60 fps 帧间隔，但它不应替代常规 RGB 的球衣、号码、球场线和身份语义。[55]

完整边缘/云架构建议如下：

边缘端建议完成 video decode、player/ball detection、tracking、球场投影、wearable fusion 和基础 event inference；云端负责长期存储、大模型训练、跨比赛指标、复杂 tactical model 和报告生成。这样即使比赛现场网络断线，也不影响本地采集与赛后恢复，而且职业俱乐部可以选择完全 on-premise 部署敏感数据。

验证不能只看“看起来轨迹挺准”。建议建立四类系统指标：定位使用 RTK survey/VICON/全站仪参考计算 2D RMSE、95th percentile error 和 velocity error；视觉使用 HOTA、IDF1、ID switches、ball recall；事件使用 precision/recall/mAP/F1；实时系统使用 P50/P95 end-to-end latency、掉包率、clock offset、设备续航。SportsMOT、SoccerNet 等已经采用成熟的 MOT/GSR benchmark，可以作为视觉算法评测基线。[56]

推荐 MVP 验收值可以内部设定为：开放天空训练场 fused player XY RMSE ≤0.25–0.40 m；95% player identity continuity ≥99%/单半场；player detection recall ≥98%；比赛中 ball visible-frame recall ≥90%；实时 game-state P95 延迟 ≤800 ms；单场 120 min 采集无数据丢失。这些是产品工程目标，需要你们根据球场和硬件逐步校准，不应作为未经验证的市场宣传指标。

## 成本、供应链与量产路线

按前述设计，一只完整 RTK + IMU + ECG 专业背心在约千台规模时，电子器件、PCB、电池、外壳和 textile 的工程 BOM 可以初步按 ¥550–1,200/人预留；加入 UWB 后可再增加约 ¥120–250；小批量 EVT 原型通常应准备约 1.5–3 倍 BOM 成本。这里不包括研发摊销、模具、认证、测试损耗、销售渠道、售后和软件服务费用。

建议不要追求第一代 BOM 极限降价。例如 GNSS antenna、ECG electrodes 和电池是三个“不值得省”的地方。GNSS 模组本身宣称 RTK 精度，并不意味着装在球员背部就仍然能达到实验台精度：人体遮挡、天线倾斜、汗液、近体 detuning 和 stadium multipath 都会降低 GNSS 质量。Fitogether 等企业把 RTK 做成产品的价值很大一部分就在天线、filtering 和实际球场验证，而不只是买到 RTK module。[57]

建议至少维护双供应链：

| 功能 | 主选 | 第二来源/备选 | 最大风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS/RTK | Quectel LC29H | u-blox NEO/ZED-F9P 系列 | 天线、RTK 固定率、芯片交期 |
| MCU/BLE | Nordic nRF5340 | 其他 BLE MCU | Firmware/toolchain lock-in |
| IMU | Bosch BMI423/BMI270 | TDK/其他 6-axis | 不同 IMU noise/bias 导致模型重标定 |
| ECG | MAX30001 | TI ADS1292R | electrode 接触比 AFE 本身更难 |
| UWB | Qorvo DWM3001C | 自研 UWB module | 中国频段/SRRC、anchor 成本 |
| LTE Gateway | Nordic nRF9151 | Quectel BG95 | 地区频段、运营商认证 |
| Textile | 国内导电纱/运动服 ODM 双源 | 自建关键电极工艺 | 洗涤、汗腐蚀、尺码、贴合 |
| Camera | 工业 global-shutter PoE/GMSL 双源 | 消费级 4K 仅作低价版 | 传感器 EOL、镜头/曝光一致性 |

相关器件本身均有成熟供应来源：Quectel/u-blox 提供高精度 GNSS；Nordic 提供 BLE/LTE-M；Analog Devices/TI 提供 ECG AFE；Qorvo 提供 UWB module，因此你们没有必要自行开发 RF 芯片，真正应该投入的是天线/RF integration、传感器同步、固件、融合算法、数据系统和足球算法。[58]

四摄像机 prototype 可按以下级别预算：工业 4K/global-shutter cameras + lenses 约 ¥12,000–40,000；同步/PoE/PTP networking 约 ¥3,000–10,000；边缘 GPU/workstation 约 ¥6,000–25,000；支架、防护、线缆、现场箱体约 ¥5,000–15,000，因此一套真正能用于算法研发的场边视觉系统建议按 ¥25,000–90,000 的硬件预算规划，而不是从一开始为“1,000 元双目相机”优化。

如果部署 UWB，还需要 anchors、PoE/network、anchor survey 和现场安装。KINEXON 公开方案通常至少需要十多个 anchor，因此对于移动比赛拍摄而言 UWB 的安装时间和场馆许可往往比 tag 本身更昂贵。[6]

综合计算，一个 24 人研发套件：

| 配置 | 研发阶段硬件预算 |
| --- | --- |
| 24× GNSS/IMU + Polar H10 + 2-camera | 约 ¥40,000–80,000 |
| 24× 自研 RTK/IMU/ECG + 4-camera | 约 ¥70,000–150,000 |
| 上述系统 + UWB 12–16 anchors | 约 ¥100,000–250,000 |
| 加 LiDAR/event-camera ground-truth research | 可进一步增加 ¥20,000–100,000+ |

这组数字适合做产品立项预算，而不能用作最终量产采购报价。真正的量产 CAPEX 还需要增加 injection/tooling、fixture、RF chamber/OTA、battery test、environmental test、SRRC/CE/FCC、FIFA EPTS 测试和试产报废。

推荐 15–18 个月产品路线：

其中最重要的阶段 Gate 不是“PCB 做出来”，而是第一个完整同步数据集。建议在 EVT 阶段就采集 10–20 场你们自己的训练/比赛数据，每场同时保存 camera raw video、GNSS/RTK、IMU、ECG、人工事件标签和 player roster。只要这个多模态数据协议稳定，后面的硬件迭代不会破坏算法资产。

## 合规、主要风险与实施里程碑

正式比赛首先受到 IFAB Law 4 和 FIFA EPTS 体系约束。现行 IFAB Laws 明确，球员通常不得佩戴电子/通信设备，除非属于允许使用的 EPTS；在 FIFA、洲际足联或国家足协体系下的正式比赛中，可穿戴 EPTS 需要满足相应的安全/质量要求，赛事组织者也对系统所提供信息的可靠性与准确性承担相应责任。FIFA 自 2017 年开始 EPTS wearable safety programme，2019 年扩大到 optical/wearable performance testing，后来又增加 lower-limb wearable 验证路径。[59]

这意味着你们从 ID Design 阶段就应避免硬棱、突出螺钉和可能伤人的电池结构，电子 pod 最好采用 TPU/柔性缓冲并可从 textile 拆卸。正式比赛版本和训练科研版本可以是两个 SKU：前者按 FIFA EPTS safety/performance test 路线设计，后者可以更快加入实验型传感器。[60]

在中国，GPS 轨迹、心率和健康数据不能仅作为普通“运动数据”处理。《个人信息保护法》第二十八条明确把生物识别、医疗健康、行踪轨迹等列为敏感个人信息，处理敏感个人信息需要特定目的、充分必要性和严格保护措施；第二十九条要求在相应情况下取得个人的单独同意；不满 14 周岁未成年人的个人信息同样属于敏感个人信息，并需取得监护人同意。对于青训/校园足球产品，这一点尤其重要。[61]

因此后台数据模型建议从第一天实施 tenant isolation、role-based access、encryption at rest/in transit、player pseudonymous ID、raw ECG/视频与战术特征分层授权，并允许球员/俱乐部执行数据访问、导出、删除和 retention policy。把 raw biometric/health signal 无限期保存用于“未来可能训练模型”不是好的默认策略。

如果中国运动员数据进入境外云服务，还需要检查数据出境规则。2024 年实施的《促进和规范数据跨境流动规定》对不同数据规模和类型设置了不同路径；例如非关键信息基础设施运营者自当年 1 月 1 日起向境外提供达到一定数量的个人信息或敏感个人信息时，会分别触发标准合同/认证或安全评估要求。由于你们的数据中可能包含敏感的健康和轨迹信息，中国客户建议优先提供中国境内 storage/compute region，并把跨境 telemetry 设计为可关闭。[62]

欧盟市场还要考虑 GDPR。健康数据属于 GDPR 特殊类别个人数据，若人脸/生物特征被用于唯一识别个人也可能进入更严格处理规则，因此商业系统不能简单以“球场属于公共场所”为理由无限制收集和二次训练。欧盟无线产品同时受到 Radio Equipment Directive 2014/53/EU 等要求约束。[63]

无线频谱尤其需要按销售地区分别设计 SKU/firmware。中国 UWB 当前规定为 7163–8812 MHz 并要求相应型号核准；美国 UWB 受 FCC 47 CFR Part 15 Subpart F 管理，其中不同 indoor、hand-held 等类别对应用环境和频谱限制不同；欧盟则通过 RED 以及 ETSI UWB harmonised standards 建立符合性体系。不能以“UWB 是免许可频段”推断一个硬件设计可以全球直接销售。[64]

建议把认证矩阵在 EVT 前固定：

| 领域 | 中国 | 欧盟 | 美国/国际足球 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE/UWB/Cellular RF | SRRC/相关型号核准与无线规范 | RED/ETSI | FCC Part 15 / carrier requirements |
| EPTS 比赛使用 | 中国足协/赛事规则 + FIFA 体系 | 联赛/足协 + FIFA | IFAB/FIFA EPTS |
| 数据隐私 | PIPL、数据出境规则 | GDPR | 州/联邦、合同/联盟规则 |
| 电池 | UN38.3 等运输测试 | 同类 transport/product safety | 同类 |
| EMC | 中国相关 EMC 标准 | RED/EMC harmonised standards | FCC |
| Wearable 安全 | 机械安全、皮肤接触、电池安全 | 同左 | FIFA EPTS safety 特别重要 |
| 医疗宣称 | 避免未经批准诊断宣称 | 同理 | 同理 |

在产品语言上，应把产品定义为sports performance/physical load system，不要把心率、呼吸、温度算法宣传成心脏疾病、脱水、热病或伤病诊断，除非后续确实进入医疗器械验证和监管体系。这能显著降低第一代产品的监管复杂度。

最终推荐的实施 Gate 如下：

| 里程碑 | 关键交付物 | 必须通过的 Gate |
| --- | --- | --- |
| Architecture Freeze | Football State Schema、传感器 BOM、同步协议 | 所有设备统一 timestamp/schema |
| EVT | 10–20 个 GNSS/IMU tags + 2/4 cameras | 可连续采集完整 120 min |
| Data Alpha | 首批 10+ 场多模态数据 | wearable ID 与 vision ID 自动匹配 |
| Fusion Alpha | RTK/IMU/vision game state | 相对 ground truth 达到内部定位指标 |
| Tactical Alpha | possession、formation、heatmap、pressing/run events | 教练能在真实比赛中验证 |
| DVT | 自研 ECG textile、IP/RF/续航设计 | 汗液、跌落、洗涤、续航、RF 全部通过 |
| Club Pilot | 24–30 人系统 | 连续多周训练无重大数据丢失 |
| Compliance | SRRC/CE/FCC 与 FIFA 路径材料 | 正式销售地区合法上市 |
| PVT | 100–500 套试产 | 良率、校准、OTA、售后闭环 |
| Scale | Professional / Lite / Foot Node 三 SKU | SaaS/API 与硬件销售解耦 |

综合判断，最值得你们形成差异化壁垒的并不是硬件本身，而是“多模态足球状态重建 + 技战术模型”。 GNSS、IMU、ECG、UWB 和摄像机的关键零部件都已经高度商品化；Catapult、STATSports、Fitogether、KINEXON 的硬件规格也说明，单纯再做一个 10 Hz GPS 背心很难形成长期技术护城河。[65]

真正有机会形成壁垒的产品链条应是：

可靠的 Player ID / XYZ → Football Game State → Ball Possession → Tactical Events → Space & Pressure → Player Role & Runs → Team Tactical Model → Coach Decision Support。

而视觉系统的长期战略应是让穿戴设备逐步成为身份、生理和高精度 ground truth，利用几年积累的“RTK/IMU + 多摄视频”数据持续蒸馏视觉模型。SkillCorner 已经证明单路普通足球视频可以商业化恢复 tracking，SoccerNet 和 SoccerTrack v2 又在持续推动 monocular/multi-view GSR 的开放研究；因此未来真正规模化的软件业务，很可能是不要求对方 22 名球员全部穿你们的背心，但你们自己的背心恰恰是训练这种视觉系统最有价值的数据生成设备。[66]

从产品战略上，建议以 “四摄视觉 + RTK/IMU 背心 + ECG + Edge GSR”作为专业版主路线，以“两摄/单摄 + 普通 GNSS 背心”作为普及版，以“UWB + Foot Node”作为职业训练基地增强模块。传统 compact stereo、LiDAR 和 event camera 均保留为专项研究传感器，而不进入第一代标准 BOM。这个结构最能平衡性能、成本、部署难度、FIFA 合规路径和你们现有技战术算法能力。

[1] Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS)

https://inside.fifa.com/innovation/standards/epts?utm_source=chatgpt.com

[2] [32] ZED X - AI Stereo Camera for Robotics

https://www.stereolabs.com/products/zed-x?utm_source=chatgpt.com

[3] [22] [31] [66] Powering Smarter Decisions In Sport

https://skillcorner.com/us?utm_source=chatgpt.com

[4] [5] [9] [25] [54] [65] Catapult Vector Pro | Performance Analysis

https://www.catapult.com/solutions/vector-pro?utm_source=chatgpt.com

[6] KINEXON PERFORM LPS | Real-Time UWB Indoor Player…

https://kinexon-sports.com/products/perform-lps?utm_source=chatgpt.com

[7] [16] Playermaker 2.0

https://www.playermaker.com/products/playermaker?srsltid=AfmBOorrBd3S7cDDV0NXz3lZZdfuPcmBwHEq4ZBXOG7ISW4TiqEqW9pq&utm_source=chatgpt.com

[8] Gengee Sports: Football Player Tracker & Performance ...

https://global.gengee.com/?srsltid=AfmBOoo-NElKa3bXH0Ee6838UhacpRwtlx8G_7z8hovt7MDM8hAI84Ex&utm_source=chatgpt.com

[10] Catapult Pricing & Product Information

https://www.catapult.com/pricing?utm_source=chatgpt.com

[11] How accurate is the Tracker compared against other wearable trackers or ...

https://support.statsports.com/hc/en-us/articles/360011093337-How-accurate-is-the-Tracker-compared-against-other-wearable-trackers-or-watches?utm_source=chatgpt.com

[12] STATSports Academy | GPS Performance Tracker

https://eu.shop.statsports.com/products/academy?utm_source=chatgpt.com

[13] [57] Technology - Fitogether

https://www.fitogether.com/technology?utm_source=chatgpt.com

[14] High performance player tracking for teams | Polar Global

https://www.polar.com/en/business/team?srsltid=AfmBOoo4lsjTf8sIJt-W3YghCWzgxSfZeFv2JS22M1xXoqVTsg_JPHAN&utm_source=chatgpt.com

[15] [26] [53] Polar H10 | Polar USA

https://www.polar.com/us-en/sensors/h10-heart-rate-sensor?srsltid=AfmBOorhcrhYIvzDR5mbS5Rx6RiqZxt-JIc2ji8Q7uX201t2HXHvqVKN&utm_source=chatgpt.com

[17] Veo Cam 3: AI Sports Camera for Recording & Streaming

https://www.veo.co/en-us/product/veo-cam-3?utm_source=chatgpt.com

[18] Automatic Tracking Camera for Football: Veo Cam 3

https://www.veo.co/en-us/article/automatic-tracking-camera-for-football-let-the-camera-follow-the-game?utm_source=chatgpt.com

[19] Sports Video Camera Systems

https://www.spiideo.com/sports-video-camera-systems/?utm_source=chatgpt.com

[20] The Best Soccer AI Camera - Track, Stream & Analyze

https://www.pixellot.tv/sports/soccer/?utm_source=chatgpt.com

[21] The Ultimate Portable Sports Camera, Hudl Focus Flex

https://www.hudl.com/en_gb/products/focus/flex?utm_source=chatgpt.com

[23] Genius Sports' Second Spectrum tracking technology ...

https://www.geniussports.com/newsroom/genius-sports-second-spectrum-tracking-technology-approved-by-fifa-quality-programme-for-epts/?utm_source=chatgpt.com

[24] TRACAB - Official Website

https://www.ea.com/tracab?utm_source=chatgpt.com

[27] MAX30001 Datasheet and Product Info

https://www.analog.com/en/products/max30001.html?utm_source=chatgpt.com

[28] [58] GNSS LC29H series - Quectel

https://www.quectel.com/product/gnss-lc29h/?utm_source=chatgpt.com

[29] [64] 工业和信息化部关于印发《超宽带（UWB）设备无线电管理 ...

https://gxt.hunan.gov.cn/gxt/xxgk_71033/tzgg/202405/t20240510_33298518.html?utm_source=chatgpt.com

[30] nRF9151 - nordicsemi.com

https://www.nordicsemi.com/Products/nRF9151?utm_source=chatgpt.com

[33] D455

https://realsenseai.com/products/real-sense-depth-camera-d455f/?utm_source=chatgpt.com

[34] OAK-D Pro

https://shop.luxonis.com/products/oak-d-pro?srsltid=AfmBOorgJC9qa_sY0oX3yahP30PLjxgBn8xZ0FFK0Bvb-TP3rqmCxpNi&utm_source=chatgpt.com

[35] [55] Event Camera Evaluation Kit 4 HD IMX636 Prophesee-Sony

https://www.prophesee.ai/event-camera-evk4/?utm_source=chatgpt.com

[36] OS1: High-Res Mid-Range Lidar Sensor for Automation & Security

https://ouster.com/products/hardware/os1-lidar-sensor?utm_source=chatgpt.com

[37] Specs - Mid-360 LiDAR Sensor

https://www.livoxtech.com/mid-360/specs?utm_source=chatgpt.com

[38] Camera Calibration - SoccerNet

https://www.soccer-net.org/tasks/camera-calibration?utm_source=chatgpt.com

[39] [CVPR 2024] Official RT-DETR (RTDETR paddle pytorch ...

https://github.com/lyuwenyu/RT-DETR?utm_source=chatgpt.com

[40] [2104.09333] Camera Calibration and Player Localization in SoccerNet-v2 ...

https://arxiv.org/abs/2104.09333?utm_source=chatgpt.com

[41] Performance analysis software | Hudl Sportscode

https://www.hudl.com/products/sportscode?utm_source=chatgpt.com

[42] [52] AtomScott/SoccerTrack-v2

https://github.com/AtomScott/SoccerTrack-v2?utm_source=chatgpt.com

[43] SoccerNet - Action Spotting - GitHub

https://github.com/SoccerNet/sn-spotting?utm_source=chatgpt.com

[44] SkillCorner Open Data with 10 matches of broadcast ...

https://github.com/SkillCorner/opendata?utm_source=chatgpt.com

[45] hudl/open-data: Free football data from StatsBomb

https://github.com/hudl/open-data?utm_source=chatgpt.com

[46] Metrica Sports sample tracking and event data

https://github.com/metrica-sports/sample-data?utm_source=chatgpt.com

[47] SoccerMon: A Large-Scale Multivariate Soccer Athlete Health ...

https://zenodo.org/records/10033832?utm_source=chatgpt.com

[48] [56] MCG-NJU/SportsMOT: [ICCV 2023] ...

https://github.com/MCG-NJU/SportsMOT?utm_source=chatgpt.com

[49] A Dataset for Multi-Sport Multi-Object Tracking in Full-pitch ...

https://arxiv.org/html/2404.13868v1?utm_source=chatgpt.com

[50] Inertial Sensor-Based Motion Tracking in Football with ...

https://zenodo.org/records/3732988?utm_source=chatgpt.com

[51] SoccerNet 2025 Challenges Results - arXiv

https://arxiv.org/html/2508.19182v1?utm_source=chatgpt.com

[59] Law 4 - The Players' Equipment - IFAB

https://www.theifab.com/laws/latest/the-players-equipment/?utm_source=chatgpt.com

[60] EPTS Testing Process

https://inside.fifa.com/innovation/standards/epts/epts-testing-process?utm_source=chatgpt.com

[61] 中华人民共和国个人信息保护法

https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm?utm_source=chatgpt.com

[62] 促进和规范数据跨境流动规定

https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm?utm_source=chatgpt.com

[63] Regulation - 2016/679 - EN - gdpr - EUR-Lex - European Union

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng?utm_source=chatgpt.com