足球运动智能背心 Demo 技术方案

GNSS 15Hz以上 + IMU + 心率 + 蜂窝公网传输｜候选硬件、BOM成本与升级路线

| 项目阶段 | 初始研发 / 技术路线验证 Demo |
| --- | --- |
| 使用场景 | 8人制与青训训练/比赛；户外开放场地 |
| 定位目标 | 第一阶段米级GNSS，更新率不低于15Hz；不引入UWB |
| 通信目标 | 蜂窝公网回传；Demo建议4G Cat-1/Cat-1 bis，不要求5G NR |
| 核心传感 | GNSS + 6轴IMU + 心率 + 本地缓存 |
| 文档用途 | 技术团队评审、淘宝/国内渠道采购、后续PCB与小批量路线讨论 |

版本 V1.0｜2026年8月｜内部技术讨论稿

一、结论先行

推荐主方案：第一代“认真可测”的背心 Demo，建议采用 NEO-M9N 作为独立GNSS主模块，工作在20Hz（可上探25Hz），搭配 ESP32-S3 + A7670E/同类Cat-1通信开发板、ICM-42688-P 6轴IMU、BLE心率胸带、32GB本地存储和约2000mAh电池。这样比MAX-M10S更稳妥地满足“15Hz以上”的要求，同时仍保持较低的开发风险。

不建议第一代使用真正5G NR模组。GNSS、IMU、心率数据量很小，4G Cat-1/Cat-1 bis已经足够；真正5G会显著增加功耗、散热、成本和结构尺寸。

不建议第一代把心率传感器直接集成进背心电路。先用成熟BLE胸带，Sensor Pod读取标准Heart Rate Service，减少运动伪影、织物电极与模拟前端调试工作。

不建议为了15Hz以上而强行使用MAX-M10S作为唯一方案。MAX-M10S在高性能模式下部分星座组合可到16–20Hz，但不是所有多星座组合都稳定超过15Hz；NEO-M9N官方支持最高25Hz且支持多星座并发，更适合作为本Demo主选。

定位精度第一阶段仍是米级，15–25Hz提高的是时间分辨率与轨迹连续性，不等同于厘米级定位。视频+GNSS融合仍应通过视觉坐标、轨迹匹配与滤波提高稳定性。

二、Demo功能边界与指标建议

| 指标 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GNSS更新率 | ≥15Hz，主方案建议20Hz | 支持冲刺、变向、轨迹与视频时间对齐 |
| 定位精度 | 开放天空米级 | Demo不承诺触球级/越位级位置精度 |
| IMU | 6轴，100Hz建议值 | 加速度、减速度、急停、变向、冲击与PlayerLoad类指标 |
| 心率 | 1Hz左右HR；可选RR interval | 训练强度和心率区间，不做医疗诊断 |
| 通信 | 4G Cat-1/Cat-1 bis公网 | 每0.5–1秒批量上传；断网本地缓存并补传 |
| 时间体系 | GNSS UTC + device monotonic | 作为与视频对齐的核心时间基准 |
| 本地存储 | 至少数小时原始数据 | TF/Flash，网络中断不丢数据 |
| 续航 | Demo目标≥3小时；后续5–6小时 | 满足热身+比赛+测试 |
| 重量 | Demo可接受80–150g；后续50–80g | 优先跑通功能再小型化 |

三、总体硬件架构

结构形式：建议继续采用“背心 + 可拆卸Sensor Pod + BLE心率胸带”。Sensor Pod放在后颈下方/肩胛之间，使GNSS天线朝向天空；背心只是载体，便于清洗、换码和后期结构升级。

| GNSS NEO-M9N 20Hz |  | ICM-42688-P 100Hz |
| --- | --- | --- |
| \ |  | / |
| ESP32-S3 / MCU |  |  |
| / ¦ \ |  |  |
| BLE心率 TF/Flash Cat-1公网 |  |  |
| ↓ |  |  |
| 云端MQTT |  |  |

四、GNSS 15Hz以上候选方案

4.1 候选对比

| 候选 | 更新率 | 精度/定位类型 | 功耗/复杂度 | 推荐 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. u-blox NEO-M9N | 最高25Hz；支持4星座并发 | 米级标准定位 | 中 | ★★★★★ 主推荐 | 满足15Hz以上最稳妥；开发资料成熟，后续也可继续做算法基线 |
| B. u-blox MAX-M10S | 高性能模式：GPS+Galileo 20Hz；部分组合16Hz；部分多星座组合仅10–12Hz | 米级标准定位 | 低 | ★★★★ 低功耗备选 | 若严格要求多星座+≥15Hz，需要仔细配置；适合后期低功耗版 |
| C. 和芯星通 UM960 | 20Hz定位；支持多频/RTK能力 | 单点米级；可升级差分/RTK | 较高 | ★★★☆ 升级候选 | 国产供应链友好；功耗约450mW，Demo可用于高性能验证 |
| D. 和芯星通 UM980 | 最高50Hz | 高精度/RTK平台 | 高 | ★★ 后期专业版 | 对第一代Demo明显过度配置，适合职业级路线 |

4.2 为什么主选 NEO-M9N

u-blox官方M9资料明确给出移动定位更新率最高25Hz，且NEO-M9N支持GPS/QZSS、BeiDou、Galileo、GLONASS并发。对足球跑动来说，20Hz已经能将位置采样间隔缩短到50ms。

与MAX-M10S相比，M9N在“15Hz以上”这一硬约束下更省心。MAX-M10S只有在高性能模式与特定星座组合下能达到16–20Hz；如果启用更多星座组合，更新率可能降到10–12Hz。

第一代可把NEO-M9N设为20Hz而不是直接25Hz，以降低串口负载与不必要的数据量；待性能测试后再决定是否提升到25Hz。

五、主控与蜂窝通信方案

5.1 Demo阶段：ESP32-S3 + A7670E开发板

优点：一块开发板集成ESP32-S3、LTE Cat-1、BLE、TF卡等资源，适合最快跑通MQTT、断点补传、电池管理和BLE心率读取。

公开开发板价格约42–58美元；淘宝/国内同类板通常按开发板和渠道不同浮动，采购时重点确认中国LTE频段、SIM卡兼容性和天线接口。

板载GNSS可以用于通信定位/功能自测，但正式足球轨迹建议仍使用独立NEO-M9N作为主GNSS，避免将通信模块自带GNSS当成高更新率运动定位源。

5.2 自研PCB阶段：EC200U-CN / 国内Cat-1 bis模组

进入自研PCB后，可把通信从大开发板替换为面向中国网络的Cat-1/Cat-1 bis模组。Quectel EC200U-CN公开规格覆盖中国常用LTE FDD/TDD频段，适合后续小型化。

通信层与定位层分离：蜂窝模组只负责联网，NEO-M9N/后续GNSS模块负责轨迹和时间。这样未来换运营商、换通信模组或升级GNSS时互不牵制。

六、IMU、心率、存储与电源

| 模块 | 推荐 | 建议参数 | 采购/工程说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU | ICM-42688-P | 100Hz建议，6轴；±16g、±2000dps量程可配置 | 淘宝搜“ICM42688P 六轴模块”；原厂芯片公开含税单价约40–50元级，小模块会更高 |
| 心率 | Magene H64 / CooSpo等BLE胸带 | 读取HR；可选RR interval | 第一代不自研心率电极，优先运动场景可靠性 |
| 存储 | 32GB高耐久TF / 板载Flash | 本地原始缓存 | 先写本地，再进网络队列；断网后补传 |
| 电池 | 3.7V 1800–2500mAh LiPo | 目标3–5小时 | 真正耗电大头是蜂窝通信；实测后再定容量 |
| 充电 | USB-C充电+保护板 | 建议加入电量计 | 后续PCB集成充电、电量计和硬件电源键 |
| 天线 | GNSS独立天线 + LTE天线 | 尽量空间隔离 | GNSS天线朝天，LTE与GNSS按模组参考设计保持隔离 |

七、完整候选BOM与国内/淘宝采购关键词

| 模块 | 候选型号 | 数量 | Demo参考价 | 淘宝搜索关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控+通信 | ESP32-S3 + A7670E Cat-1开发板 | 1 | ¥280–450 | ESP32-S3 A7670E 4G Cat1 开发板 |
| 主GNSS | NEO-M9N 25Hz开发板/模块板 | 1 | ¥300–650 | u-blox NEO-M9N GPS 北斗 25Hz 开发板 |
| GNSS天线 | 有源陶瓷/外置小型天线 | 1 | ¥30–100 | GPS 北斗 有源天线 IPEX / SMA |
| IMU | ICM-42688-P模块 | 1 | ¥40–100 | ICM42688P 六轴 IMU 模块 |
| 心率 | BLE胸带（迈金H64/CooSpo等） | 1 | ¥100–200 | 迈金 H64 心率带 蓝牙 ANT+ |
| 存储 | 32GB高耐久TF | 1 | ¥25–50 | 32G 高耐久 TF卡 |
| 电池 | 3.7V 2000mAh LiPo | 1 | ¥30–60 | 聚合物锂电池 2000mAh 带保护板 |
| 充电/电源 | USB-C充电保护+稳压 | 1 | ¥20–50 | Type-C 锂电充电保护 稳压模块 |
| LTE天线 | FPC/软天线 | 1 | ¥15–40 | 4G LTE FPC IPEX 天线 |
| 结构 | 3D打印外壳+固定件 | 1 | ¥50–120 | 3D打印 ABS/TPU 外壳 |
| 背心 | GPS足球训练背心 | 1 | ¥30–80 | 足球 GPS 训练背心 后背口袋 |
| SIM/物联网卡 | 普通SIM/正规IoT卡 | 1 | ¥0–50起 | 物联网卡 Cat1 / 普通流量卡 |

单套BOM估算：采用NEO-M9N高更新率GNSS的认真测试版，单套约 ¥920–1,950。价格是开发板/零散采购的参考区间，不等于量产BOM；真正小批量PCB后可显著下降。

八、不同规模Demo成本估算

| 规模 | 用途 | 硬件参考成本 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2套工程样机 | 功能与链路验证 | ¥1,800–3,900 | 先验证20Hz GNSS、BLE心率、4G、断网补传、续航 |
| 5套小规模测试 | 跑步/折返/小场对抗 | ¥4,600–9,800 | 开始比较视觉轨迹与GNSS轨迹 |
| 10套8人制测试 | 接近真实训练 | ¥9,200–19,500 | 可覆盖8名球员+备机，形成第一批真实数据 |
| 16套完整8人制 | 双方球员全覆盖 | ¥14,700–31,200 | 不建议第一版硬件未经验证直接一次做满 |

九、数据采样与通信策略

| 数据 | 采样建议 | 公网策略 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS | 20Hz（可测试25Hz） | 原始20Hz本地保存；网络可20Hz或批量打包 | timestamp_gnss, lat, lon, alt, speed, heading, accuracy/HDOP, sat_count |
| IMU | 100Hz | 本地100Hz；每0.5–1秒批量发送 | ax, ay, az, gx, gy, gz |
| 心率 | 1Hz左右 | 实时/批量均可 | heart_rate, rr_interval(若设备支持) |
| 设备状态 | 1Hz或更低 | 实时 | battery, LTE RSSI/RSRP, temperature可选 |
| 网络 | 0.5–1秒一个packet | MQTT over TCP/TLS | match_id, device_id, sequence_no, source_timestamp |

推荐数据时间体系

每一条GNSS记录以GNSS UTC为主时间戳；同时记录device monotonic time用于检测本机漂移。

公网传输的server_received_at只用于网络监控，不能替代源时间。5G/4G网络抖动不会破坏离线数据顺序。

视频侧尽量也建立统一UTC/NTP/GNSS时间；最终采用 t_video = a × t_gnss + b 做offset与drift校正。

十、第一代背心可以输出的足球指标

| 类别 | 第一代可做 | 后续融合后增强 |
| --- | --- | --- |
| 跑动 | 总距离、平均/最大速度、高速跑距离、冲刺次数 | 视觉校正轨迹、球员身份稳定绑定 |
| 加减速 | 加速/减速次数、急停、变向、冲击 | 结合视频识别具体动作与比赛情境 |
| 心率 | 平均/最大心率、心率区间、恢复趋势 | 与跑动/位置/技术事件联动 |
| 位置 | 20Hz轨迹、热力图、区域停留 | 阵型、站位、压迫、攻防转换 |
| 技战术 | 背心单独不能可靠识别触球/传球 | 由视频完成球/人/事件识别，再与背心融合 |

十一、升级技术路线

| 阶段 | 产品形态 | 关键技术 | 目标 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0｜2套POC | 开发板快速拼装 | NEO-M9N 20Hz + A7670E开发板 + ICM42688 + BLE心率 | 数据能稳定采集/上传/缓存；3小时运行 | 1–3周 |
| V0.5｜5套工程Demo | 结构优化 | 统一外壳、天线位置、供电、线束；视觉+GNSS初步融合 | 轨迹连续率、掉线率、时间对齐误差进入可量化 | 3–6周 |
| V1｜10–16套可穿戴Demo | 自研PCB V1 | ESP32/低功耗MCU + EC200U-CN/Cat1 bis + NEO-M9N + ICM42688 | 重量<100g目标；续航4–5h；批量一致性 | 2–4个月 |
| V1.5｜产品工程版 | 低功耗/可靠性 | MAX-M10S 16–20Hz低功耗路线AB测试，或保留M9N；IP防护、OTA | 重量50–80g；续航5–6h；OTA/设备管理 | 4–8个月 |
| V2｜高精度专业版 | 双频/高性能GNSS | 国产UM960 20Hz或同级多频GNSS；可选RTK/NRTK，不依赖UWB | 更稳定位置、复杂场地适应；职业/高阶青训 | 8–18个月 |
| V3｜职业增强版 | 高频高精度/多源 | UM980最高50Hz或同级；RTK/UWB按场景可插拔；心率集成织物电极 | 厘米/分米级可选、更多训练医学/负荷指标 | 18个月以后 |

十二、关键技术隐患与规避建议

| 风险 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 15–25Hz不等于精度提高 | 高采样只提升时间分辨率，米级位置噪声仍存在 | 用轨迹滤波、视觉约束、场地边界约束；不要把20Hz宣传成“高精度定位” |
| GNSS天线被人体遮挡/多路径 | 肩胛位置、身体姿态、建筑物会影响信号 | Sensor Pod后颈高位、天线朝天；记录C/N0、卫星数和精度字段 |
| 蜂窝发射干扰GNSS | LTE发射功率远高于GNSS弱信号 | GNSS/LTE天线隔离、地平面与滤波按参考设计；PCB阶段重点EMC验证 |
| 4G功耗波动 | 弱网重传会显著抬高耗电 | 本地批量缓存、减少频繁小包；网络差时降低上报频率，不降低本地采样 |
| BLE心率掉线 | 多人场景、胸带佩戴/电池问题 | 建立设备绑定、自动重连、丢包标记；心率不可影响GNSS主链路 |
| 运动防水/汗液 | 背心强运动、雨水、汗液 | Demo外壳先做防汗，V1以后向IP54/IP65方向做结构验证 |
| 批量SIM管理 | 多设备公网、资费、实名/合规 | 正规运营商/物联网卡渠道；设备IMEI/SIM绑定和流量监控 |

十三、首轮测试计划与验收指标

| 测试 | 方法 | 最低验收 |
| --- | --- | --- |
| 静态定位 | 空旷场固定30min | 20Hz数据连续；时间戳无倒退；卫星/精度字段完整 |
| 直线跑 | 100m往返多次 | 速度曲线、距离误差和20Hz连续性可重复 |
| 折返跑 | 5-10-5 / 20m折返 | 急停/变向IMU峰值与GNSS速度变化对应 |
| 绕场跑 | 不同速度分段 | 轨迹闭环、累计距离稳定 |
| 弱网测试 | 遮挡/切换网络/短时断网 | 本地不丢数据；恢复后按sequence补传 |
| 视频同步 | 统一起跑/跳跃/明显动作 | 视频与GNSS时间偏移可计算并保持稳定 |
| 多人测试 | 2→5→10设备逐步扩展 | MQTT主题、Device ID、Player绑定不混乱 |
| 续航 | 连续运行≥3h | 电量、温升和网络稳定性达到Demo使用要求 |

十四、建议第一批实际采购单

建议不要一开始做16套：先买2套主方案 + 1套备选GNSS，测试后再扩5套。这样可以避免GNSS配置、天线、供电或4G问题导致大批返工。

| 物料 | 数量 | 用途 | 采购注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEO-M9N开发板/模块板 | 3 | 2套主样机+1个备件/对照 | 必须确认原装模块、25Hz支持、UART/USB、外接天线接口 |
| ESP32-S3+A7670E开发板 | 2 | 主控与公网 | 确认中国网络频段和SIM卡 |
| ICM-42688-P模块 | 3 | 2用1备 | 确认SPI/I2C及量程配置 |
| BLE心率胸带 | 2 | 第一代心率 | 支持BLE Heart Rate Service优先 |
| 2000mAh LiPo | 4 | 不同容量/尺寸AB测试 | 带保护板 |
| 32GB高耐久TF | 3 | 本地存储 | 耐久型优先 |
| GNSS天线 | 4 | 不同尺寸/增益AB测试 | 至少比较2种天线 |
| LTE天线 | 2 | 公网通信 | 与GNSS位置隔离 |
| 背心 | 4 | 不同尺码/口袋结构 | 后背高位Sensor Pod口袋 |
| 3D打印外壳 | 2–4 | 结构验证 | 先快速打印，不开模 |

十五、最终推荐

主推荐组合：NEO-M9N（20Hz运行，支持最高25Hz） + ESP32-S3/A7670E Cat-1 + ICM-42688-P 100Hz + BLE心率胸带 + 32GB本地缓存 + 2000mAh左右LiPo。先做2套，跑通后扩5套，再决定是否画自研PCB。

如果最看重低功耗和小型化：在V1.5阶段对MAX-M10S做16–20Hz配置AB测试，但必须验证选定星座组合下是否稳定满足≥15Hz。

如果最看重后续中国供应链和高精度升级：V2阶段评估和芯星通UM960（20Hz，多频，RTK能力可选），不必现在就开启RTK服务。

如果未来进入职业级、高精度和高速动态：V3阶段再评估UM980（最高50Hz）或同级GNSS，同时决定是否加入RTK/UWB；不要在Demo阶段提前承担这些复杂度。

附录A｜公开资料依据

1. u-blox MAX-M10S Data Sheet（2026版本）：高性能模式下GPS+Galileo可20Hz；部分星座组合16Hz，部分多星座组合10–12Hz；1PPS可配置。https://content.u-blox.com/sites/default/files/MAX-M10S_DataSheet_UBX-20035208.pdf

2. u-blox NEO-M9N / M9 官方资料：M9平台移动定位更新率最高25Hz；NEO-M9N支持GPS/QZSS、BeiDou、Galileo、GLONASS。https://www.u-blox.com/en/product/neo-m9n-module

3. Unicore UM960官方资料：20Hz定位更新率；单点水平定位RMS约1.5m；典型功耗约450mW。https://en.unicorecomm.com/products/um960/

4. Unicore UM980官方资料：数据更新率最高50Hz，定位/RTK能力面向更高阶应用。https://en.unicorecomm.com/products/um980/

5. Quectel EC200U Series官方规格：EC200U-CN面向中国/印度，支持中国常见LTE FDD/TDD频段。https://quectel.com/content/uploads/2024/03/Quectel_EC200U_Series_LTE_Standard_Specification_V1.4-1.pdf

6. Waveshare ESP32-S3 A7670E官方开发板：集成ESP32-S3、A7670E LTE Cat-1、BLE/Wi-Fi、TF卡等，公开价格约42.99美元。https://www.waveshare.com/product/iot-communication/esp32-s3-a7670e-4g.htm

7. TDK InvenSense ICM-42688-P：6轴IMU，支持±16g加速度与±2000dps陀螺仪量程；国内公开渠道芯片价格约40–50元/片级别（零散采购）。

附录B｜价格说明

文中淘宝/国内渠道价格为研发阶段的参考预算区间，不代表实时成交价，也不构成供应商报价。开发板、原装模块、国产兼容板、天线、库存与是否含税会造成明显差异。采购时应优先确认模块真伪、固件能力、更新率配置、频段、接口和技术文档，而不是只按最低价格下单。